| 名称 | 重量 | 预计数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盖絮 | 2.5kg | 800床 |  |  |  |
| 垫絮 | 2.0kg | 800床 |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |

棉胎参数：

1.执行标准：GB 18383-2007、GH/T 1020-2000；

2.规格：①盖絮220cm*150cm（偏差率±2%）；重量：2.5kg（偏差率±3%）；

②垫絮200cm*90cm（偏差率±2%）；重量：2.0kg（偏差率±3%）；

3.含杂率≤0.8%；

4.感官等级：一级（原棉为三级以上标准）；

5.甲醛：甲醛含量≤75mg/kg；

6.网纱：面纱≥3层，密度≥13根/10㎝，竖筋≥10道，左筋≥15道，右筋≥15道；

7.研磨率≥80%；

8.短纤维（≤13mm）含量≤25%；

9.传播疾病虫、卵：未发现，气味正常；

10.质量要求：梳棉颜色级不低于白棉三级；马克隆值≥B2；

11.压缩率≥40%；回复率≥80%；

12.包边：包边宽2cm，整齐、平直、四角方正；

13.技术要求：按标准GB/T35932-2018中5.2要求；

14.棉胎网线细密均匀，严禁分层制作，铺棉均匀平坦，厚度一致，手感无棉块，包装整齐，无缺花，棉胎外观平展、包边严紧、手感柔软蓬松，无杂物、板结、油污、异味等，达到或优于国家相应的质量技术指标要求。